Documentação do Código "tratasubestacao.py"

1. Visão Geral

O script "tratasubestacao.py" tem como objetivo processar e converter coordenadas geográficas (latitude e longitude) para um sistema métrico, permitindo a utilização dessas informações para planejamento e simulação de movimentação de veículos em um ambiente virtual. Ele manipula uma planilha Excel contendo dados de obstáculos e ajusta as informações para um novo referencial espacial.

2. Funcionalidade

O código executa as seguintes operações:

- Leitura de dados da planilha Excel:

  - Abre o arquivo "obstaculos.xlsx" e carrega a planilha "Parnaiba3", que contém informações de obstáculos, como coordenadas e dimensões.

- Conversão de coordenadas geográficas para metros:

  - O código converte latitudes e longitudes para metros usando um fator de conversão aproximado (111320 metros por grau).

  - Determina uma origem relativa baseada na média das coordenadas de latitude e longitude.

- Ajuste das posições:

  - As posições Px e Py dos obstáculos são recalculadas em relação à nova origem definida.

- Processamento das dimensões dos obstáculos:

  - Calcula a altura e a largura de cada obstáculo com base nas coordenadas armazenadas.

  - Aplica funções para converter coordenadas para o novo sistema métrico.

- Transformação dos dados e salvamento:

  - As coordenadas e dimensões ajustadas são salvas em um novo arquivo Excel "obstaculos_processado2.xlsx", na aba "Parnaiba3_Transformado".

3. Estrutura do Código

O código é estruturado da seguinte forma:

3.1 Definição de Funções

O código contém várias funções auxiliares para processar os dados:

- ajustar_para_metros(lista, min_valor, fator_conversao=111320)
Converte uma lista de valores de coordenadas para metros em relação a um valor mínimo dado.

- inverter_coordenadas(lista)
Inverte os eixos X e Y de uma lista de coordenadas, convertendo [(x, y)] para [(y, x)].

- posicao_em_metros(valor, valor_zero, fator_conversao=111320)
Calcula a posição de um ponto em metros a partir de uma referência valor_zero.

- separar_altura(lista, fator_conversao=111320)
Retorna a altura de um obstáculo em metros, considerando a diferença entre suas coordenadas Y.

- separar_largura(lista, fator_conversao=111320)
Retorna a largura de um obstáculo em metros, considerando a diferença entre suas coordenadas X.

- separar_coordenadas(lista, fator_conversao=111320)
Retorna tanto a largura quanto a altura de um obstáculo.

3.2 Leitura e Processamento dos Dados

- O código lê os dados de um arquivo Excel ("obstaculos.xlsx").

- Aplica as funções definidas para calcular posições e dimensões dos obstáculos.

- Ajusta as coordenadas para um novo sistema de referência.

- Salva os dados processados em um novo arquivo Excel ("obstaculos_processado2.xlsx").

4. Dependências

O código utiliza as seguintes bibliotecas:

- ast → Para conversão segura de strings em listas.

- numpy → Para manipulação de dados numéricos.

- pandas → Para leitura, manipulação e salvamento de dados tabulares em planilhas Excel.

5. Integração com Outros Módulos

O código "tratasubestacao.py" faz parte de um conjunto de scripts utilizados para a simulação de um rover e o planejamento de caminhos. Ele interage com outros módulos, como:

- roverclass.py (Carregamento de obstáculos)​roverclass

- rover2Dsimulator.py (Simulação da movimentação do rover)​rover2Dsimulator

- CriarPontosObservacao.py (Geração de pontos de observação)​CriarPontosObservacao

- PlanejadorHeterogeneo.py e multigraphplanner.py (Planejamento de rotas)​PlanejadorHeterogeneo​multigraphplanner

6. Possíveis Melhorias

- Adicionar validação dos dados antes de processá-los para evitar erros de entrada.

- Implementar logs para rastrear possíveis erros ou problemas na conversão de coordenadas.

- Tornar o código mais modular para facilitar reutilização em diferentes cenários.

7. Conclusão

O código "tratasubestacao.py" é um componente essencial do pipeline de simulação e planejamento do rover. Ele processa coordenadas geográficas, converte para um sistema métrico e prepara os dados para serem utilizados em outras etapas do projeto, como simulação e planejamento de trajetórias.

Documentação do Código "CriarPontosObservacao.py"

1. Visão Geral

O script "CriarPontosObservacao.py" tem como objetivo processar um conjunto de obstáculos, gerar representações geométricas de suas áreas de influência e criar um grafo que pode ser usado para navegação e planejamento de rotas. Ele utiliza segmentação espacial e algoritmos de geração de caminhos para estruturar uma rede de pontos de observação que pode ser usada em simulações robóticas.

2. Funcionalidade

O código executa as seguintes operações:

- Carregamento dos obstáculos

  - Lê dados de um arquivo Excel (obstaculos_processado4.xlsx) contendo a posição e dimensões de obstáculos.

  - Utiliza a classe ObstacleLoader para extrair informações relevantes.

- Geração de AABBs (Axis-Aligned Bounding Boxes)

  - Calcula as caixas delimitadoras alinhadas aos eixos (AABBs) para os obstáculos, adicionando uma margem de segurança ao redor deles.

- Geração e Filtragem de Caminhos

  - Gera caminhos horizontais e verticais dentro da área de observação definida.

  - Filtra os caminhos considerando distâncias entre pontos, removendo segmentos redundantes e ajustando conexões entre caminhos.

- Construção do Grafo de Navegação

  - Converte os segmentos de caminhos em um grafo de navegação.

  - Garante que todas as conexões entre pontos sejam válidas.

- Visualização e Plotagem

  - Plota o conjunto de obstáculos e suas AABBs.

  - Exibe o grafo gerado com conexões destacadas.

  - Gera um gráfico de conectividade do ambiente.

- Armazenamento dos Resultados

  - Salva o grafo em um arquivo JSON (graph6.json).

  - Salva os segmentos gerados em um arquivo JSON (segments4.json).

  - Converte o grafo em um formato visualizável (graph_with_weights.png).

3. Estrutura do Código

3.1 Bibliotecas Utilizadas

O código usa várias bibliotecas para manipulação de dados, gráficos e visualizações:

- roverclass.ObstacleLoader → Carrega obstáculos a partir de um arquivo Excel.

- segmentutils.SegmentUtils → Gerencia a geração e filtragem de segmentos de caminho.

- plotutils.PlotUtils → Responsável pela visualização gráfica dos obstáculos e do grafo.

- aabbutils.AABBUtils → Converte o grafo para um formato dicionário e gera AABBs.

- networkx.drawing.nx_agraph.to_agraph → Converte o grafo para visualização usando Graphviz.

- matplotlib.pyplot → Exibe gráficos e imagens.

- pickle e json → Manipulação e armazenamento de dados estruturados.

3.2 Fluxo de Execução

O script segue o seguinte fluxo:

1. Configuração Inicial

Define os parâmetros principais:

- file_path e sheet_name para carregar os dados de obstáculos.

- padding e margin para determinar a distância mínima de segurança ao redor dos obstáculos.

2. Processamento dos Obstáculos

- Carrega os obstáculos usando ObstacleLoader.

- Calcula as AABBs para definir áreas de influência dos obstáculos.

3. Geração dos Caminhos

- Gera caminhos horizontais e verticais dentro do espaço delimitado.

- Aplica filtros para remover segmentos redundantes.

- Adiciona subsegmentos ao redor dos obstáculos para refinar a conectividade.

4. Construção do Grafo

- Converte os segmentos processados em um grafo utilizando SegmentUtils.create_graph.

- Ajusta conexões ausentes para garantir integridade estrutural.

- Indexa os rótulos dos nós do grafo.

5. Visualização e Salvamento

- Plota os obstáculos e suas AABBs.

- Plota os subgrafos conectados.

- Salva o grafo no formato JSON.

- Gera uma imagem do grafo para facilitar a visualização.

6. Conversão e Exibição do Grafo

- Converte o grafo para um formato processável por Graphviz.

- Gera e exibe uma imagem (graph_with_weights.png) contendo a representação visual do grafo.

4. Integração com Outros Módulos

Este código interage com outros módulos do sistema:

- roverclass.py → Carrega informações de obstáculos​roverclass.

- aabbutils.py → Converte o grafo para um formato utilizável​aabbutils.

- multigraphplanner.py → Utiliza o grafo para planejamento de trajetórias​multigraphplanner.

- PlanejadorHeterogeneo.py → Gera estratégias de planejamento baseadas nos pontos de observação criados​PlanejadorHeterogeneo.

5. Possíveis Melhorias

- Implementar suporte para diferentes tipos de obstáculos com parâmetros personalizados.

- Melhorar o tratamento de erros na leitura dos arquivos de entrada.

- Tornar os filtros mais dinâmicos, permitindo ajustes por parâmetros externos.

- Criar um modo interativo para visualização e ajuste manual dos pontos de observação.

6. Conclusão

O script "CriarPontosObservacao.py" desempenha um papel essencial na criação de um ambiente de simulação estruturado, gerando pontos de observação estratégicos e um grafo navegável. Ele serve como base para planejamento de trajetórias e tomada de decisões em um ambiente com múltiplos obstáculos.

Documentação do Código "PlanejadorHeterogeneo.py"

1. Visão Geral

O script "PlanejadorHeterogeneo.py" implementa um sistema de planejamento de missões para múltiplos robôs em um ambiente representado por um grafo. Ele utiliza um modelo de grafo de missões para definir dependências entre tarefas e um grafo espacial para representar posições e trajetórias.

O código carrega um grafo pré-processado, define as missões e as associa a robôs, utilizando o MultiGraphPlanner para calcular o plano ótimo de execução das missões.

2. Funcionalidade

O código executa as seguintes operações principais:

- Carregamento do Grafo do Ambiente

  - Utiliza o módulo SegmentUtils para carregar um grafo salvo (graph8.json).

  - Converte o grafo para um formato adequado usando AABBUtils.

- Criação do Grafo de Missões

  - Define um grafo direcionado para representar as dependências entre missões.

  - Cada missão depende da conclusão de outra para ser iniciada.

- Associação de Missões a Posições no Mapa

  - Cada missão é atribuída a uma posição específica no ambiente (mission_positions).

- Configuração dos Robôs e Restrições

  - Define quais robôs podem executar cada missão (mission_execution).

  - Define as posições iniciais dos robôs (robots_positions).

- Planejamento de Missões

  - Utiliza o MultiGraphPlanner para calcular o melhor plano de execução das missões, minimizando o tempo total.

  - Executa o plano calculado e gera um gráfico de Gantt.

3. Estrutura do Código

3.1 Bibliotecas Utilizadas

O código faz uso das seguintes bibliotecas e módulos:

- networkx → Para manipulação de grafos.

- heapq → Para implementação da fila de prioridade do algoritmo A*.

- matplotlib.pyplot → Para visualização dos resultados.

- SegmentUtils → Para carregamento e processamento do grafo do ambiente.

- AABBUtils → Para conversão do grafo em um formato processável.

- MultiGraphPlanner → Classe principal para planejamento de missões e alocação de robôs.

3.2 Fluxo de Execução

O código segue o seguinte fluxo:

1. Inicialização dos Grafos

- Carrega um grafo do ambiente (graph8.json).

- Converte para um formato de dicionário para facilitar a manipulação.

2. Definição das Missões

- Define um grafo de missões com dependências.

- Associa cada missão a uma posição específica no ambiente.

3. Configuração dos Robôs

- Define os tempos de execução de cada missão.

- Restringe quais robôs podem executar determinadas missões.

- Define as posições iniciais dos robôs.

4. Planejamento e Execução

- Chama o MultiGraphPlanner para calcular o melhor plano de execução.

- Executa o plano e imprime os resultados.

- Gera um gráfico de Gantt para visualização.

4. Integração com Outros Módulos

Este código interage com:

- multigraphplanner.py → Para encontrar a melhor alocação de missões e otimizar o tempo de execução​multigraphplanner.

- SegmentUtils → Para carregar e processar o grafo do ambiente​PlanejadorHeterogeneo.

- AABBUtils → Para converter o grafo para um formato processável​PlanejadorHeterogeneo.

5. Possíveis Melhorias

- Adicionar suporte para múltiplos tipos de robôs com capacidades diferentes.

- Melhorar a otimização do tempo de execução usando heurísticas avançadas.

- Implementar paralelismo na execução das missões para simular tempos reais.

Documentação do Código "multigraphplanner.py"

1. Visão Geral

O arquivo "multigraphplanner.py" implementa a classe MultiGraphPlanner, responsável por planejar e otimizar a execução de missões por múltiplos robôs. O planejamento ocorre em um ambiente representado por um grafo, onde o objetivo é minimizar o tempo total de execução das missões.

O planejamento inclui:

- Caminho ótimo entre pontos usando o algoritmo A*

- Ordenação das missões considerando dependências

- Alocação de missões aos robôs de forma ótima

- Geração de um gráfico de Gantt para visualização do cronograma de execução

2. Funcionalidade

O código possui as seguintes funções principais:

- Cálculo de Heurística (heuristic)

  - Estima o custo de deslocamento entre dois nós do grafo.

- Algoritmo A (a_star)*

  - Encontra o caminho de menor custo entre dois pontos do ambiente.

- Ordenação das Missões (get_mission_execution_order)

  - Ordena as missões considerando suas dependências.

- Planejamento das Missões (find_minimum_mission_time_plan)

  - Encontra a melhor alocação de missões para minimizar o tempo total.

- Execução do Plano (execute_plan)

  - Exibe o plano gerado e plota um gráfico de Gantt.

- Geração do Gráfico de Gantt (plot_gantt)

  - Cria um gráfico para visualizar a execução das missões.

3. Estrutura do Código

3.1 Bibliotecas Utilizadas

- networkx → Para manipulação de grafos.

- heapq → Para implementação do algoritmo A*.

- itertools.permutations → Para testar diferentes combinações de alocação de missões.

- matplotlib.pyplot → Para visualização do cronograma de execução.

3.2 Fluxo de Execução

O código segue os seguintes passos:

1. Inicialização do Planejador

- Recebe como entrada os grafos do ambiente e missões.

- Define as restrições de cada missão e os tempos de execução.

2. Planejamento das Missões

- Ordena as missões considerando dependências.

- Para cada possível alocação de missões:

  - Calcula os caminhos entre missões usando A*

  - Determina a alocação que minimiza o tempo total

  - Atualiza as posições dos robôs após cada execução

3. Execução e Visualização

- Imprime o plano gerado e a alocação dos robôs.

- Plota um gráfico de Gantt para visualização.

4. Integração com Outros Módulos

Este código interage diretamente com:

- PlanejadorHeterogeneo.py → Para execução do plano e integração com os robôs​PlanejadorHeterogeneo.

- AABBUtils → Para conversão do grafo em um formato de dicionário​multigraphplanner.

- SegmentUtils → Para carregar grafos e processar conexões​multigraphplanner.

5. Possíveis Melhorias

- Implementar técnicas mais avançadas de busca para melhorar a eficiência do planejamento.

- Adicionar suporte a diferentes capacidades dos robôs (ex: velocidade, carga útil).

- Criar um sistema de prioridades para definir missões mais urgentes.

6. Conclusão

O conjunto de "PlanejadorHeterogeneo.py" e "multigraphplanner.py" forma um sistema robusto para o planejamento de missões em um ambiente com múltiplos robôs. Ele utiliza conceitos de planejamento de tarefas, otimização de trajetórias e visualização de cronogramas, sendo altamente aplicável para simulações e controle de frotas autônomas.

Documentação do Código "n2D_rover.py"

1. Visão Geral

O código "n2D_rover.py" implementa uma simulação 2D de múltiplos rovers utilizando pygame. Ele realiza o planejamento de trajetórias, navegação e visualização do deslocamento dos rovers em um ambiente com obstáculos.

Esse script:

- Carrega um grafo de navegação para os rovers.

- Planeja caminhos utilizando o algoritmo A*.

- Carrega obstáculos de um arquivo Excel.

- Simula a movimentação dos rovers com controle de velocidade e trajetória.

- Exibe a simulação em um ambiente visual.

2. Funcionalidade

O código realiza os seguintes passos:

1. Carregamento do Grafo de Navegação

- O grafo do ambiente é carregado a partir de um arquivo JSON (graph9.json).

- Convertido para um formato processável usando SegmentUtils e AABBUtils.

- Define as posições iniciais e os destinos dos rovers.

2. Planejamento de Caminhos

- Utiliza MultiGraphPlanner para encontrar o melhor caminho entre os pontos iniciais e os destinos.

- Os caminhos são armazenados como listas de coordenadas.

3. Inicialização do Pygame

- Configura a janela de simulação (400x400 metros).

- Define uma escala para conversão de metros para pixels.

4. Carregamento de Obstáculos

- Obstáculos são carregados a partir do arquivo Excel "obstaculos_processado2.xlsx".

- Os obstáculos são desenhados na simulação como retângulos vermelhos.

5. Desenho dos Caminhos Planejados

- Os caminhos planejados para cada rover são desenhados em amarelo.

6. Criação dos Modelos dos Rovers

- Cada rover é representado por um modelo de movimentação skid-steer.

- Possui motores individuais para cada roda e um controlador de velocidade e orientação.

7. Simulação da Movimentação

- A cada iteração:

  - O rover lê seu próximo waypoint.

  - Calcula a direção desejada e o erro de trajetória.

  - Gera comandos de PWM para os motores.

  - Atualiza sua posição usando o modelo físico.

  - Registra e desenha sua trajetória.

8. Visualização da Simulação

- O fundo da tela é branco.

- Os obstáculos são desenhados em vermelho.

- Os caminhos planejados são desenhados em amarelo.

- As trajetórias percorridas pelos rovers são desenhadas em azul.

- Cada rover é desenhado como um círculo azul.

3. Estrutura do Código

3.1 Bibliotecas Utilizadas

- pygame → Para renderização da simulação.

- math → Para cálculos de ângulos e distâncias.

- numpy → Para manipulação de estados e operações matemáticas.

- roverclass.py → Contém os modelos de motor e rover.

- segmentutils → Para manipulação do grafo.

- aabbutils → Para conversão de grafos.

3.2 Fluxo de Execução

- Inicializa o ambiente e carrega o grafo de navegação.

- Planeja trajetórias para os rovers usando A*.

- Configura o pygame e os modelos físicos dos rovers.

- Inicia o loop de simulação:

  - Calcula a movimentação dos rovers.

  - Atualiza a posição com base no controle de trajetória.

  - Verifica colisões e exibe as trajetórias percorridas.

4. Integração com Outros Módulos

O código interage diretamente com:

- roverclass.py → Define os modelos de motores e controle do rover​roverclass.

- multigraphplanner.py → Planeja caminhos otimizados​multigraphplanner.

- segmentutils → Manipula o grafo e extrai caminhos​n2D_rover.

- aabbutils → Converte grafos para um formato utilizável​n2D_rover.

5. Possíveis Melhorias

- Implementar sensores para evitar colisões dinâmicas.

- Melhorar a suavização de trajetória para evitar curvas abruptas.

- Adicionar controle PID para melhorar a estabilidade do movimento.

- Tornar a interface mais interativa, permitindo seleção de pontos de partida e destino.

Documentação do Código "roverclass.py"

1. Visão Geral

O arquivo "roverclass.py" define os modelos de:

- Motores elétricos (MotorModel).

- Modelo de movimentação skid-steer (SkidSteerRoverModel).

- Controlador de trajetória (RoverController).

- Carregamento de obstáculos (ObstacleLoader).

Essas classes são usadas para simular a física da movimentação do rover.

2. Funcionalidade

1. Modelo de Motor (MotorModel)

- Simula um motor elétrico com:

  - Resistência e indutância elétrica.

  - Torque gerado proporcional à corrente.

  - Atrito e amortecimento.

  - Atualização da velocidade angular.

2. Modelo do Rover (SkidSteerRoverModel)

- Define um rover com 4 motores independentes (skid-steer).

- Converte torque dos motores para:

  - Velocidade linear (translação).

  - Velocidade angular (rotação).

- Inclui forças de resistência como arrasto e atrito.

3. Controlador do Rover (RoverController)

- Implementa um controlador PID simplificado.

- Controla:

  - Velocidade linear (u_speed).

  - Orientação angular (u_heading).

- Converte comandos de velocidade para sinais de PWM.

4. Carregador de Obstáculos (ObstacleLoader)

- Lê obstáculos de uma planilha Excel.

- Converte as dimensões e posições para um formato utilizável.

3. Estrutura do Código

3.1 Bibliotecas Utilizadas

- numpy → Para operações matemáticas.

- pandas → Para leitura de planilhas.

3.2 Fluxo de Execução

- O motor é atualizado com base no PWM aplicado.

- O rover calcula sua nova posição usando dinâmica de movimento.

- O controlador ajusta a velocidade e orientação baseado no erro de trajetória.

- Os obstáculos são carregados antes da simulação.

4. Integração com Outros Módulos

O código "roverclass.py" é usado em:

- "n2D_rover.py" → Para simulação da movimentação do rover​n2D_rover.

- "multigraphplanner.py" → Para planejamento da navegação​multigraphplanner.

- "CriarPontosObservacao.py" → Para definir pontos estratégicos​CriarPontosObservacao.

5. Possíveis Melhorias

- Melhorar a modelagem do motor, adicionando variação de temperatura e eficiência.

- Implementar controle PID completo para melhorar a resposta do rover.

- Adicionar suporte a diferentes tipos de motores e configurações de chassi.

6. Conclusão

Os códigos "n2D_rover.py" e "roverclass.py" formam a base para uma simulação robusta de um rover móvel. A simulação inclui:

- Planejamento de trajetórias com A*.

- Controle físico detalhado dos motores.

- Visualização gráfica em um ambiente com obstáculos.

O sistema pode ser estendido para incluir sensores, múltiplos terrenos e estratégias de planejamento mais avançadas.

Documentação do Código "aabbutils.py"

1. Visão Geral

O código "aabbutils.py" fornece funcionalidades para manipular Axis-Aligned Bounding Boxes (AABBs), que são caixas delimitadoras alinhadas aos eixos utilizadas para representar obstáculos e áreas navegáveis em um ambiente de simulação.

O principal objetivo do código é:

- Converter grafos para um formato de dicionário.

- Gerar AABBs para representar objetos e obstáculos no espaço.

- Agrupar AABBs que se sobrepõem para simplificar a representação do ambiente.

- Calcular distâncias entre AABBs, útil para navegação e planejamento de trajetórias.

- Clusterizar AABBs para análise e agrupamento de regiões semelhantes.

2. Funcionalidade

1. Conversão de Grafos (convert_graph_to_dict)

- Transforma um grafo NetworkX em um dicionário contendo:

  - Estados (nós do grafo).

  - Transições entre estados, com pesos para representar distâncias.

2. Geração e Fusão de AABBs (get_aabbs e merge_overlapping_aabbs)

- Cria AABBs com margens de segurança ao redor dos obstáculos.

- Mescla AABBs que se sobrepõem para reduzir redundância.

3. Cálculo de Distâncias entre AABBs (distance_between_aabbs)

- Mede a distância mínima entre duas AABBs.

- Se houver sobreposição, a distância é zero.

4. Clusterização de AABBs (cluster_aabbs_scipy)

- Agrupa AABBs próximas usando clustering hierárquico.

3. Integração com Outros Módulos

- segmentutils.py → Usa AABBs para gerar grafos de navegação​segmentutils.

- plotutils.py → Plota as AABBs para visualização​plotutils.

- CriarPontosObservacao.py → Define pontos de observação estratégicos baseados em AABBs​CriarPontosObservacao.

4. Possíveis Melhorias

- Adicionar suporte para AABBs rotacionadas.

- Otimizar o algoritmo de fusão de AABBs para grandes quantidades de obstáculos.

- Implementar um sistema de cache para evitar cálculos repetitivos.

Documentação do Código "plotutils.py"

1. Visão Geral

O código "plotutils.py" contém funções para visualizar grafos, obstáculos e caminhos em um ambiente de simulação. Ele permite:

- Plotar grafos de navegação.

- Exibir subgrafos desconectados.

- Gerar imagens de obstáculos e AABBs.

- Visualizar segmentos de caminhos.

2. Funcionalidade

1. Plotagem de Grafos

- plot_graph_with_indexed_labels → Exibe um grafo colorido por clusters.

- plot_subgraphs → Separa e colore subgrafos desconectados.

- plot_grafo → Gera uma imagem do grafo usando Graphviz.

2. Visualização de Obstáculos e AABBs

- plot_obstacles_aabbs → Exibe obstáculos e suas respectivas AABBs.

- plot_clusters_aabbs → Mostra os clusters formados a partir das AABBs.

3. Visualização de Segmentos

- plot_segments_with_vertices → Desenha segmentos de caminhos e seus vértices.

3. Integração com Outros Módulos

- segmentutils.py → Plota segmentos e grafos gerados​segmentutils.

- aabbutils.py → Utiliza AABBs para desenhar áreas de navegação​aabbutils.

4. Possíveis Melhorias

- Adicionar interatividade para zoom e movimentação do gráfico.

- Permitir exportação para formatos vetoriais (SVG, PDF) para melhor qualidade.

Documentação do Código "segmentutils.py"

1. Visão Geral

O código "segmentutils.py" fornece funções para manipular segmentos de caminho e grafos em um ambiente de navegação. Ele lida com:

- Conversão de grafos XML para NetworkX.

- Criação de grafos a partir de segmentos.

- Filtragem de segmentos redundantes.

- Correção de conexões ausentes.

2. Funcionalidade

1. Manipulação de Grafos

- xml_to_graph → Converte um grafo salvo em XML para NetworkX.

- create_graph → Gera um grafo de navegação a partir de segmentos.

2. Processamento de Segmentos

- split_and_filter_paths → Divide caminhos em segmentos menores fora das AABBs.

- filter_segments_by_distance → Remove segmentos muito próximos dos obstáculos.

- filter_similar_segments → Agrupa segmentos paralelos para evitar redundância.

3. Correção de Grafos

- fix_missing_connections → Garante que todos os nós estejam conectados a pelo menos um vizinho.

- connect_disconnected_subgraphs → Junta subgrafos isolados para criar uma rede contínua.

3. Integração com Outros Módulos

- aabbutils.py → Usa AABBs para verificar colisões e limites​aabbutils.

- plotutils.py → Plota os segmentos e grafos processados​plotutils.

- CriarPontosObservacao.py → Gera pontos de observação com base na rede de segmentos​CriarPontosObservacao.

4. Possíveis Melhorias

- Implementar otimização de caminhos para reduzir o número de segmentos.

- Criar um sistema de peso dinâmico para diferenciar tipos de terreno.

- Melhorar a fusão de subgrafos para conectar melhor áreas isoladas.

6. Conclusão

Os módulos "aabbutils.py", "plotutils.py" e "segmentutils.py" formam a base para a geração, manipulação e visualização de grafos e caminhos. Eles são usados para:

- Criar grafos de navegação.

- Gerar e processar caminhos de forma otimizada.

- Exibir dados visuais para análise e depuração.

Com melhorias futuras, esses módulos poderão se tornar mais eficientes e adaptáveis, permitindo sua aplicação em sistemas robóticos mais complexos.

Fluxo de Utilização do Sistema

O sistema segue uma sequência de etapas para processar o ambiente da subestação, gerar pontos de observação, criar missões e simular a execução dos robôs. As etapas são as seguintes:

1️⃣ Processar o Arquivo Excel da Subestação

📌 Objetivo: Extrair e converter coordenadas geográficas dos obstáculos para um sistema de referência em metros.

Passos Executados

- O código "tratasubestacao.py":

  - Lê um arquivo Excel (obstaculos.xlsx) contendo dados da subestação.

  - Converte as coordenadas de latitude e longitude para metros.

  - Calcula a origem relativa do ambiente para normalizar os dados.

  - Processa as dimensões dos obstáculos e salva um novo arquivo (obstaculos_processado2.xlsx).

  - Ajusta e salva os dados para serem usados nas próximas etapas.

✅ Saída: Arquivo "obstaculos_processado2.xlsx" com coordenadas e dimensões dos obstáculos convertidas.

2️⃣ Criar os Pontos de Observação

📌 Objetivo: Identificar pontos estratégicos de observação para cada obstáculo.

Como é feito?

- O código "CriarPontosObservacao.py" executa:

  - Lê o arquivo "obstaculos_processado2.xlsx".

  - Utiliza a classe AABBUtils para criar caixas delimitadoras (AABBs) ao redor dos obstáculos.

  - Verifica quais pontos estão mais próximos de cada obstáculo.

  - Cria labels automáticos para os pontos de observação.

  - Se necessário, o operador pode modificar ou adicionar pontos manualmente na IHM de missão.

✅ Saída: Arquivo "graph8.json" com os pontos de observação e o grafo de navegação atualizado.

3️⃣ Criar a Missão

📌 Objetivo: Definir uma sequência de missões a serem executadas pelos robôs.

Passos para Criar a Missão

- Carregar o grafo de navegação

python

CopiarEditar

file_path = "./jsons/graph8.json"

G_mapa = SegmentUtils.load_graph_json(file_path)

G_p = AABBUtils.convert_graph_to_dict(G_mapa)

  - Lê o arquivo graph8.json e carrega a estrutura do grafo.

- Definir a rede de missões

python

CopiarEditar

G_m = nx.DiGraph()  # Grafo direcionado de missões

G_r = {"R1": nx.Graph(), "R2": nx.Graph()}  # Grafos individuais para os robôs

  - Cria uma estrutura de grafo para as missões e robôs.

- Adicionar as posições das missões

python

CopiarEditar

mission_positions = {

"M_A": "PR13_7", "M_B": "TPC2_4",

"M_C": "TPC3_0", "M_D": "PR12_4"

}

  - Liga cada missão a um ponto de observação identificado anteriormente.

- Definir tempos de execução

mission_times = {

"M_A": 2, "M_B": 3,

"M_C": 3, "M_D": 2

}

  - Define quanto tempo cada missão leva para ser concluída.

- Estabelecer dependências entre missões

G_m.add_edges_from([

("M_A", "M_B"), ("M_B", "M_C"),

("M_C", "M_D")

])

  - As missões precisam seguir uma ordem sequencial.

- Restrições de execução

mission_execution = {

"M_A": ["R1", "R2"], "M_B": ["R1", "R2"],

"M_C": ["R1", "R2"], "M_D": ["R1","R2"]

}

  - Define quais robôs podem executar cada missão.

- Posições iniciais dos robôs

robots_positions = {"R1": "PR11_0", "R2": "PR11_2"}

✅ Saída: Estrutura completa de missões com posições, tempos e restrições.

4️⃣ Rodar o Simulador "n2D_rover.py"

📌 Objetivo: Simular a movimentação dos rovers executando a missão planejada.

Passos Executados

- Carregar o Grafo

file_path_grafo = "./jsons/graph8.json"

graph_nx = SegmentUtils.load_graph_json(file_path_grafo)

grafo_mapa = AABBUtils.convert_graph_to_dict(graph_nx)

- Definir as Posições Iniciais e Destinos

robots_positions = {"R1": "PR11_0", "R2": "PR11_2"}

destinations = {"R1": "PR2_2", "R2": "IP3_30"}

- Planejamento de Caminhos (A)*

planner = MultiGraphPlanner(grafo_mapa, None, None, None, None, None)

path_r1_labels = planner.a_star(robots_positions["R1"], destinations["R1"])

path_r2_labels = planner.a_star(robots_positions["R2"], destinations["R2"])

- Converter Caminhos para Coordenadas

path_r1_coords = get_path_from_label(graph_nx, path_r1_labels[0])

path_r2_coords = get_path_from_label(graph_nx, path_r2_labels[0])

- Iniciar Simulação no Pygame

pygame.init()

screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))

pygame.display.set_caption("Rovers - Caminho em Amarelo")

- Criar os Modelos dos Rovers

rover1_model, rover1_ctrl = criar_rover()

rover2_model, rover2_ctrl = criar_rover()

- Loop Principal da Simulação

  - Controla a movimentação dos rovers.

  - Atualiza suas posições com base nos caminhos planejados.

  - Exibe a simulação com obstáculos e trajetórias.

Resumo do Processo

✅ 1. Processar o arquivo Excel da subestação

- Converte coordenadas e salva os obstáculos em metros.

✅ 2. Criar pontos de observação

- Para cada obstáculo, gera pontos estratégicos de inspeção automaticamente.

✅ 3. Criar missões

- Define dependências, tempos e alocações para cada robô.

✅ 4. Rodar a simulação no "n2D_rover.py"

- Planeja caminhos e executa a simulação com pygame.

Melhorias Futuros

🔹 Implementação de sensores virtuais para evitar colisões.
🔹 Adaptação do planejamento para diferentes terrenos.
🔹 IHM mais intuitiva para ajuste manual de missões.

📌 Com isso, o sistema se torna modular, automático e adaptável para diferentes cenários de inspeção robótica! 🚀

🚀 R1 executará M_B em TPC2_4 (Deslocamento: 16.6s, Execução: 3s)

🚀 R1 executará M_C em TPC3_0 (Deslocamento: 5.0s, Execução: 3s

🚀 R2 executará M_D em PR12_4 (Deslocamento: 37.4s, Execução: 2s)

🚀 R2 executará M_A em PR13_7 (Deslocamento: 47.699999999999996s, Execução: 2s)