# Documentação Detalhada – sim_mvehicle.sh

Este documento descreve detalhadamente a arquitetura, funcionamento e comunicação entre os componentes do sistema de simulação multi-robo usando SITL (ArduPilot) e MAVProxy.

## 📌 Objetivo

O script sim_mvehicle.sh lança uma simulação com dois robôs, cada um com sua instância do SITL e MAVProxy dedicado. Um MAVProxy central unifica a visualização e envia os dados para o QGroundControl.

## 🧱 Arquitetura Geral

[SITL Rover 1] ----> [MAVProxy R1] -- ROBO1 BRIDGEAP\

\

> [MAVProxy Central 14550] --> QGroundControl

/

[SITL Rover 2] ----> [MAVProxy R2] -- ROBO2 BRIDGEAP\/

## 🛠️ Componentes e Comunicação

### 1. SITL de cada robô

Cada robô é iniciado com sim_vehicle.py. Eles operam com parâmetros únicos de sysid e instance.

### 2. MAVProxy por robô (Intermediário)

Cada SITL envia dados para um MAVProxy intermediário que replica esses dados para o MAVProxy central, para o Python (bridgetoAP2) e para uma estação remota opcional.

### 3. MAVProxy Central

Recebe os dados de ambos os MAVProxys intermediários. Consolida tudo em um único mapa e transmite para o QGroundControl através de uma conexão UDP.

## 🔄 Integração com bridgetoAP2.py

O script bridgetoAP2.py escuta os mesmos canais UDP usados pelos MAVProxys R1 e R2. Ele se conecta a cada robô individualmente para enviar e iniciar missões.

## 🌐 IPs e Portas

IP e uso:

127.0.0.1 - Comunicação local entre processos

192.168.0.131 - IP remoto para envio de dados ao GCS (QGroundControl)

Portas e uso:

14551 - Entrada do MAVProxy R1 / conexão com Python

14552 - Entrada do MAVProxy R2 / conexão com Python

14571 - Saída de dados do R1 para o MAVProxy central

14572 - Saída de dados do R2 para o MAVProxy central

14550 - Saída do MAVProxy central para o QGroundControl

## 🧠 Por que múltiplos MAVProxys?

Cada MAVProxy por robô permite comandos independentes.

O MAVProxy central unifica visualização e repassa os dados ao GCS.

O uso de source-system distintos evita conflitos e garante rastreabilidade dos comandos.

## ✅ Resumo Final

• 2 robôs → 2 MAVProxys intermediários

• 1 MAVProxy centralizador

• Python escuta individualmente cada robô

• source-system distintos separam comandos